Boyer

Maxence

# TP1 Configuration Infra. Réseau à l’aide d’Ansible

Avant de commencer ce TP, on va faire un push de notre projet où on s'en est arrêté soit à la fin du TD.

Pour ce faire, on va dans notre VM ansible et on tappe ces commandes

On vérifie

## 1 Configuration du routeur (playbook)

### 1.1 Configuration des interfaces

https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/collections/cisco/ios/ios_interfaces_module.html#ansible-collections-cisco-ios-ios-interfaces-module

On installe remote ssh sur visual studio code:

Puis contrôl + shift + P

On tape Remote-SSH: Connect to Host

On crée un nouveau fichier playbook_configurecsr.yml dans utilisateur@DebianTermFB:~/td_ansible_infra/ansible$

---

- name: Configuration des interfaces du routeur CSR1000

hosts: csr1000

gather_facts: no

tasks:

- name: Configuration des adresses IP L3

cisco.ios.ios_l3_interfaces:

config:

- name: GigabitEthernet2

ipv4:

- address: 192.168.2.1/24

- name: GigabitEthernet3

ipv4:

- address: 192.168.3.1/24

- name: GigabitEthernet4

ipv4:

- address: 192.168.4.1/24

state: merged

- name: Configuration DHCP sur GigabitEthernet1

cisco.ios.ios_config:

lines:

- ip address dhcp

parents: interface GigabitEthernet1

- name: Activation et description des interfaces

cisco.ios.ios_interfaces:

config:

- name: GigabitEthernet1

description: Lien WAN DHCP

enabled: true

- name: GigabitEthernet2

description: LAN Entreprise

enabled: true

- name: GigabitEthernet3

description: LAN DMZ

enabled: true

- name: GigabitEthernet4

description: LAN ADMIN

enabled: true

state: merged

voici le résultat:

ansible-playbook playbook_configurecsr.yml

TASK [Configuration des adresses IP L3] ****************************************************************************************************************************************

[WARNING]: ansible-pylibssh not installed, falling back to paramiko

changed: [csr1000]

TASK [Configuration DHCP sur GigabitEthernet1] *********************************************************************************************************************************

ok: [csr1000]

TASK [Activation et description des interfaces] ********************************************************************************************************************************

changed: [csr1000]

PLAY RECAP *********************************************************************************************************************************************************************

csr1000                    : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

On vérifie:

Puis on fait un git:

### 1.2 Serveur DHCP

On modifie le fichier playbook_configurecsr.yml

---

- name: Configuration des interfaces du routeur CSR1000

hosts: csr1000

gather_facts: no

tasks:

- name: Configuration des adresses IP L3

cisco.ios.ios_l3_interfaces:

config:

- name: GigabitEthernet2

ipv4:

- address: 192.168.2.1/24

- name: GigabitEthernet3

ipv4:

- address: 192.168.3.1/24

- name: GigabitEthernet4

ipv4:

- address: 192.168.4.1/24

state: merged

- name: Configuration DHCP sur GigabitEthernet1

cisco.ios.ios_config:

lines:

- ip address dhcp

parents: interface GigabitEthernet1

- name: Activation et description des interfaces

cisco.ios.ios_interfaces:

config:

- name: GigabitEthernet1

description: Lien WAN DHCP

enabled: true

- name: GigabitEthernet2

description: LAN Entreprise

enabled: true

- name: GigabitEthernet3

description: LAN DMZ

enabled: true

- name: GigabitEthernet4

description: LAN ADMIN

enabled: true

state: merged

# On rajoute ces lignes pour le DHCP

- name: Suppression pool DHCP existant

cisco.ios.ios_config:

lines:

- no ip dhcp pool LAN_ENTREPRISE

- name: Configuration serveur DHCP

cisco.ios.ios_config:

lines:

- network 192.168.2.0 255.255.255.0

- default-router 192.168.2.1

- dns-server 8.8.8.8

parents: ip dhcp pool LAN_ENTREPRISE

Puis on vérifie:

Puis on fait un git:

Le ping pour www.google.fr ne fonctionne pas.

### 1.3 Configuration du PAT dynamique

On ajoute en fin de fichier playbook_configurecsr.yml, ces lignes:

- name: ip nat outside sur GigabitEthernet1

cisco.ios.ios_config:

lines:

- ip nat outside

parents: interface GigabitEthernet1

- name: ip nat inside sur interfaces LAN

cisco.ios.ios_config:

lines:

- ip nat inside

parents: "interface {{ item }}"

loop:

- GigabitEthernet2

- GigabitEthernet3

- GigabitEthernet4

- name: ACL pour NAT dynamique

cisco.ios.ios_config:

lines:

- access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

- name: Activation NAT dynamique

cisco.ios.ios_config:

lines:

- ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet1 overload

On vérifie:

On l’enregistre sur github:

On vérifie que le ping fonctionne bien:

### 1.4 Configuration du PAT par port

On ajoute ces lignes à la fin du fichier playbook_configurecsr.yml :

- name: PAT port 80 vers serveur web 192.168.3.2

cisco.ios.ios_config:

lines:

- ip nat inside source static tcp 192.168.3.2 80 interface GigabitEthernet1 80

- name: PAT port 2222 vers serveur SSH 192.168.4.2

cisco.ios.ios_config:

lines:

- ip nat inside source static tcp 192.168.4.2 22 interface GigabitEthernet1 2222

On vérifie:

On sauvegarde:

## 2 Serveur Web

### 2.1 Mise en place des serveurs

On crée une machine virtuelle VM Debian Term:

On change l’adresse IP de la machine:

On place la VM ANSIBLE dans le LAN ADMIN:

On change et on met une adresse IP statique:

On regarde si on arrive à pinguer les machines entre elles:

On se connecte au ssh:

### 2.2 Inventaire et variable d’hôte

On crée un nouveau fichier:

et ensuite, on crée un autre fichier:

Ca ne fonctionne pas, on passe par une autre solution avec une clé ssh:

On réécrit les fichiers:

On fait pareil pour nano host_vars/ansible.yml

On test:

### 2.3 Acte associé au serveur web

On modifie le resolv.conf pour communiquer avec internet

On retape la commande: